ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ОДНОРАМНЫХ И ДВУХРАМНЫХ СТОЕК ОТКРЫТЫХ

Санкт-Петербург

Комплект поставки:

- Опора нижняя — 2 шт.

- Перекладина поперечная

Для однорамной стойки — 2 шт.

Для двухрамной стойки  — 4 шт.

- Стойка вертикальная

Для однорамной стойки — 2 шт.

Для двухрамной стойки — 4 шт

- Рейка боковая — 2 шт (только для двухрамной стойки)

- Комплект крепежа и фурнитуры.

Порядок сборки:

- Проверить комплектность поставки. Проверить на наличие повреждений деталей и порошкового покрытия. При отсутствии замечаний начать сборку.

- Собрать раму( 1 рама для однорамной стойки и 2 рамы для двухрамной стойки). Используются поперечные перекладины и стойки вертикальные. (для сборки используются болты М8х12

, гайки М8, шайбы М8, на каждую раму по 16шт).

- Закрепить раму на опорах нижних на нужном расстоянии от краев. (для крепления используются болты М8х12, гайки М8, шайбы М8, на каждую раму по 6шт).

- Установить боковые рейки в верхней части стойки ( для двухрамной стойки) ( используются винты М6х12 - 8шт , гайки М6 - 8шт)

- При необходимости закрепить к полу или установить регулируемые опоры. (опоры и комплект для крепления к полу)  входят в комплект крепежа и фурнитуры.